METODOS DIRECTOS EN CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS.

APPERTIZADO, APLICACIÓN DE CALOR, ESCALDADO, PASTEURIZADO.

Conservas (appertización)

Entre los procedimientos de conservación de alimentos el más empleado es el que consiste en envasarlos en un recipiente hermético y someterlos a un calentamiento que asegure la destrucción o inactivación de microorganismos y enzimas, susceptibles de alterarlos; Este procedimiento fue inventado por el francés Nicolás Appert hacia el 1800. Por ello se llama appertizaicón el proceso que en español se le denomina conservas. Se consideran conservas los productos perecederos de origen animal o vegetal, cuya conservación está asegurada  por el empleo de dos técnica combinadas: 1º el acondicionamiento en un recipiente estanco a los líquidos, gases y microorganismos y 2do el tratamiento por calor. Mediante este tratamiento se logra destruir o inhibir en su mayoría las enzimas y microorganismos además de sus toxinas. El recipiente debe ser y permanecer hermético.

Aplicación de Calor

La destrucción de microorganismos mediante una temperatura dada, con capacidad de ejercer un efecto nocivo en un determinado tiempo, se ha demostrado en una población de esporas (microorganismo resistente a temperaturas altas) en suspensión homogénea en un medio, lo cual se ha representado mediante la siguiente ecuación:

dNdt=−kN

Donde:

dN/dt	= Variación del número de células bacterianas en el tiempo.

k	=  Velocidad relativa de destrucción térmica en minutos -1.

N	=  Número de microorganismos con vida en el tiempo t.

k es una constante que representa la facilidad con la cual se puede destruir el microorganismo lo cual depende de:

-Temperatura

-Composición del medio en el cual se encuentra el microorganismo

-Cepa bacteriana a la cual pertenece el microorganismo

-pH

La destrucción del microorganismo es proporcional al número de microorganismos presentes.

Al integrar la ecuación anterior se obtiene:

N=Noe−ktlog NoN=k2.303t

o

Utilizando la ecuación obtenida anteriormente se puede graficas una curva de destrucción de microorganismos mediante calor a una temperatura dada en el tiempo. Se ve en el eje de las x el tiempo y en el eje de las y el número de bacterias. Se puede observar como en la medida que pasa el tiempo a una temperatura apropiada para la destrucción de la espora, el número de estas disminuye exponencialmente. Por ello en teoría jamás se alcanzará la esterilización absoluta debido a que a medida que transcurre el tiempo nunca se llega a 0 esporas. En la práctica esto se traduce en términos de probabilidad, por ello si se repite un gran número de veces el mismo proceso de calentamiento se dice que la probabilidad de encontrar algún microorganismo es bastante baja.  En el caso de las conservas alimenticias, el tratamiento térmico para el producto determinado se realiza de manera de que la probabilidad de encontrar un envase que contenga una bacteria viva sea lo suficientemente remota para que el riesgo resulte prácticamente despreciable. Se ha demostrado que se tienen un buen margen de seguridad cuando se aplica un tratamiento térmico capaz de reducir de 1012 a 100 por ml, el número de esporas de la cepa C. botulinum. C. botulinum es una cepa patógena que forma esporas las cuales son bastantes termoresistentes, por ello se utiliza esta bacteria como punto de referencia. Sin embargo, en el caso específico de las conservas se utiliza como microorganismo indicador las esporas de C. sporogenes de la cepa 3679, con la cual se establece lo “baremos de esterilización” de una conserva, es decir, la condiciones de tratamiento térmico (temperatura y tiempo) a que hay que someter la conserva para asegurar un buen nivel de seguridad. Sin embargo no se puede dejar de pensar que el tratamiento térmico debe respetar las propiedades organolépticas y el valor nutritivo del alimento. Esterilización comercial es la que busca la salubridad y estabilidad bacteriológica del producto mediante tratamientos en general más fuertes que el mínimo mencionado anteriormente. Una variable importante que se debe manejar cuidadosamente es la carga bacteriana inicial (cantidad de bacterias antes de calentar el alimento) en la cual debe ser la menor posible antes del tratamiento térmico debido a que si la carga bacteriana es demasiado alta es posible que el tratamiento térmico sea insuficiente. Debido a la gran variabilidad de una carga bacteriana en un mismo producto los márgenes de seguridad que se deben tomar en cuenta son bastante amplios. Por ello la adopción de medidas de seguridad previas al tratamiento térmico, como por ejemplo una buena higiene en todo el proceso de elaboración del alimento, reduce la probabilidad de encontrar esporas termoresistentes. Además las esporas afectan principalmente conservas de  pH mayor o igual a 4.5 lo cuales son más difíciles de esterilizar en comparación con  los de pH menor a 4.5 como frutas y zumos de frutas.

Influencia de la temperatura en la muerte  de los microorganismos

Se han realizado diversas experiencias en donde se ha obtenido mediante tratamientos de tiempo temperatura distintos el mismo efecto de esterilización:

Grafico de tiempos térmico mortales:

En este gráfico se puede calcular el cambio de temperatura necesario para disminuir el tiempo de esterilización en un 90% (Z) y el tiempo necesario para llegar desde 1012 a 100(100=1) número de bacterias a una temperatura de 250ºF (Fo). Generalmente para la eliminación de esporas se utiliza un Z=18 y el Fo=3. Es decir que para obtener la muerte bacteriana de 1012 a 100 de las esporas en general a 250ºF, se necesitan 3 minutos. Y para reducir el tiempo de esterilización en un 90% se necesitan un aumento en 18ºF a partir de la temperatura que se estaba usando. Generalmente los valores de Fo se utilizan sobre el mínimo para así obtener una seguridad en la esterilización.

En el gráfico anterior se observa en el eje de las x la temperatura a la cual a distintos tiempos (en el eje de las y), se logró la esterilización de 1012 a 100 microorganismos. Se observa como en la medida en que se utiliza una temperatura mayor, la reducción de 1012 a 100 Microorganismos se logra en un menor tiempo. Además se observa F que es el tiempo necesario para la reducción de 1012 a 100 microorganismos, y se observa Z que es el aumento de temperatura en ºF necesario para la reducción en menos tiempo de 1012 a 100 microorganismo.

Tiempos de reducción decimal (D) utilizados para ciertas bacterias (es el tiempo necesario para reducir en un 90% el número de microorganismos, en este caso a 250ºF).

Microorganismo				D a 250 º F

en minutos

Bacillus stearothermophilus			4 a 5

Clostridium thermosaccharolyticum		3 a 4

Clostridium nigrificans				2 a 3

Clostridium sporogenes			1.5

Clostridium botulinum				0.1 a 0.2

Bacillus coagulans 				0.01 a 0.07

Valores de Fo (a 250ºF) aplicados industrialmente en minutos

Espárragos					2 a 4

Champiñones					6 a 10

Espinacas trituradas				4 a 5

Judías verdes al natural			5 a 8

Habichuelas en tomate			10 a 15

Guisante estofados				6 a 8

Salchichas de Francfort al natural		3 a 8

Arenques en tomate				6 a 8

Influencia de otros factores relacionados con la destrucción térmica de los microorganismos a parte de su concentración inicial y la temperatura como:

- Las características de la cepa bacteriana: El tiempo de reducción decimal.

- Condiciones de desarrollo antes del trabajo térmico.

- Características del medio de cultivo en que e calentado.

- Características del medio de cultivo en el que se ubica después del calentamiento.

Efecto del pH del medio sobre la resistencia al calor (Clostridium esporogenes104 esporas por ml)

pH		Duración Máxima del calentamiento

que  permite la supervivencia (minutos)

5.0				9

5.7				12

6.0				15

6.6				21

7.0				25

7.5				20

8.2				15

En la tabla se observa que en la medida que aumenta el pH aumenta los microorganismos son menos propensos a ser destruidos.

Penetración del calor y cálculo de los Baremos de esterilización

Cuando se calcula F se debe tomar en cuanta que el calor no es siempre 100% homogéneo en un producto.

F	=tiempo para pasar de 1012 a 100 a la temperatura T.

t	=tiempo F a 250ºF.

F=t⋅10T-250Z			Z	=cambio de temperatura necesario para disminuir el tiempo 				  de esterilización en un 90%.

250	=Temperatura en ºF usada para el calentamiento cuyo 					  tiempo F es conocido.

T	=Temperatura a la cual se quiera calcular el F.

Esta formula es útil para calcular el F a otra temperatura que no sea necesariamente 250ºF, sólo cuando la temperatura de calentamiento en el alimento es homogénea y se logre en forma instantánea (en teoría).

En este gráfico se observa en el eje de las x el tiempo en minutos y en el eje de las y la temperatura lograda en el centro del alimento. La curva A corresponde a un alimento móvil el cual es agitado durante su calentamiento; la curva B corresponde a un alimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Por lo tanto se observa claramente como en un alimento que es móvil pero no puede ser agitado durante el calentamiento; la curva C muestra un alimento sólido poco móvil. Se puede ver claramente que en la medida en que el alimento puede ser agitado para lograr una temperatura homogénea en cada sitio de este su calentamiento es más rápido que en un alimento sólido. El centro de este alimento se demora en llegar a una temperatura óptima además ésta no es homogénea en el alimento.

En las curvas anteriores se observan tres casos:

A) Producto muy móvil, agitado enérgicamente

En este caso lo baremos de esterilización se calculan según la ecuación sencilla para un temperatura constante.

B) Producto móvil pero no agitado

En este caso la temperatura sube constantemente por lo tanto se puede utilizar la ecuación de la recta para calcular los baremos dentro de la ecuación.

C) Producto constituido por una masa sólida compacta

En este caso es más complicado el calculo por lo cual se recurre a tablas reglas de cálculos especiales etc. Esto debido a que el calentamiento de este producto no obedece a una recta normal sino a una curva exponencial

Escaldado

Es un tratamiento térmico suave que somete al producto durante un tiempo más o menos largo, a una temperatura inferior a 100 grados. Se aplica antes del procesado para destruir la actividad enzimática de frutas y verduras. Se utiliza en la conservación de las hortalizas para fijar su color o disminuir su volumen, antes de su congelación, con el fin de destruir enzimas que puedan deteriorarlas durante su conservación. Esta manipulación no constituye un método de conservación, sino un tratamiento aplicado en la manipulación de preparación de la materia prima. El escaldado reduce el número de microorganismos contaminantes, principalmente mohos, levaduras y formas bacterianas vegetativas de la superficie de los alimentos, y contribuye, por tanto, al efecto conservador de operaciones posteriores

PASTEURIZACIÓN

Tratamiento térmico menos severo que la esterilización que lleva a la destrucción selectiva de la flora bacteriana generalmente a menos de 100ºC. Se aplica generalmente a:

A- cuando un calentamiento demasiado enérgico afectaría las propiedades organolépticas del alimento.

B- cuando se busca solo la destrucción de algunas especies patógenas ante el peligro de que estuviesen presentes.

C- cuando resulta apropiado la destrucción de microorganismos que pueden competir con una fermentación deseable del alimento.

D- Cuando las características del productos como el pH bajo le facilita la destrucción de los microorganismos con menor temperatura.

No se utiliza como parámetro de esterilización sino para disminuir la carga bacteriana con el fin de obtener un producto que dure un tiempo en el refrigerador.

Ejemplos de “Baremos” de pasteurización

Alimento				Duración	ºC

Leche					30 min o	62

15 seg		72

Mezcla de Helados			30 min o	71

16-20 seg	82

Vino, cerveza				1-2 min	82-88

Frutas secas para envasar		30-90 min	66-85

Zumos de manzana			30 min		77

Pasteurizado en botellas

Zumo de manzana 			30 a 80 seg	88

Pasteurizado en un

cambiador de calor

Bebidas gaseosas afrutadas		30 min		66

RADIACIONES IONIZANTES

El tratamiento de algunos alimentos por radiaciones ionizantes permite destruir en ciertos casos casi todos los microorganismos presentes en el alimento; también se emplea para destruir insectos e inhibir o retardar procesos fisiológicos, especialmente la germinación de algunos vegetales.

Tipos de radiaciones ionizantes utilizadas

Haces de electrones 		<10	MeV

Rayos X			<5	MeV

Rayos gamma			<1.33 	MeV

Los rayos gamma son ondas electromagnéticas, de frecuencia del orden de 1017 ciclos por segundo. Resultan mucho más penetrantes que los electrones y necesitan espesores de varios centímetros para detenerlos.

DESINTEGRACIÓN DE COBALTO 60:

En la figura se observa como se produce la emisión de rayos gama (y) a partir del átomo de Cobalto. Para ello el átomo de Cobalto 59(isótopo no radioactivo) es bombardeado por un neutrón se transforma en el isótopo radioactivo Co 60 el cual se degrada liberando un electrón (uno de sus neutrones se transforma en un electrón, un positrón y un protón; Z cambia de 2728) y trasformándose en Níquel. Este átomo contiene energía la cual es liberada como rayos gamma sin cambios en su estructura atómica

Las radiaciones ionizantes actúan sobre los microorganismos de modo más selectivos que el calor; sin embargo la destrucción de microorganismos se debe, como en el caso de los tratamientos térmicos, a la lesión de membranas, moléculas de enzimas o ácidos nucleicos. La división celular se inhibe antes que otras funciones, tales como la movilidad o la respiración. Las radiaciones ionizantes pueden inducir a mutaciones. Si el alimento sometido a la irradiación des rico en agua y está en contacto con el aire, se puede formar peróxido de hidrógeno, que a su vez tiene una notable acción bactericida. La destrucción de microorganismos es una función de la dosis de radiación recibida, según la ecuación:

N  N0=e− k dosis

Donde:

N	=Número de microorganismos que sobreviven

No	=Número inicial de microorganismos

k	=constante

Dosis	=dosis de radiación recibida por el alimentos

Unidades de medida:

1 MeV=1.6 x 10-6 ergios.

1 roetgen <=> 87.5 ergios por “gramo de aire seco”.

1 rad = radiación originada por 100 ergios por gramo de materia irradiada.

Por lo tanto:

La exposición de 1 gramo de músculo a 1 roetgen absorbe 97.5 ergios es decir 0.975 rad.

Reducción decimal de microorganismos y virus mediante la utilización de rayos gamma

Microorganismo			krad

Pseudomonas				6

Salmonella				70

Micrococcus radiodurans		800

Clostridium botulinum (esporas)	370

Penicillium sp				40

Virus poliomelítico			1400

La irradiación  de los alimentos puede tener como objetivo la esterilización práctica (comercial) radappertización o para la reducción de la carga microbiana  Radurización.

Radappertización (Similar a la appertización)			2-5 Mrad

Redurización (Similar a la pasteurización)				< 1 Mrad

Radicidación (Destrucción de algúnos germenes patógenos 	< o igual a 1 Mrad

como Salmonella)

La Radappertización puede reducir la calidad de los alimentos por lo cual se hace a -30ºC en ausencia de Oxígeno. Además no asegura eliminación de enzimas y virus como sucede en el tratamiento térmico. La Radurización permite prolongar el periodo de almacenamiento de un alimento.

La ventaja del tratamiento con radiaciones ionizantes está principalmente en que reduce o evita los tratamientos térmicos y el uso de aditivos químicos. Además la conservación puede lograrse utilizando una irradiación ligera asociada a la refrigeración, deshidratación parcial, adición de agentes conservadores o a un tratamiento térmico moderado.

Modificaciones químicas

Cuando un alimento es irradiado algunas moléculas de este pueden sufrir algunas modificaciones. Por ejemplo si un electrón unido a un enlace covalente es desplazado producto de una radiación gamma, el enlace se puede romper (radiohidrólisis) generando iones y radicales libres. Estos pueden recombinarse durante el almacenamiento del alimento formándose nuevas moléculas. Por ejemplo, en presencia de agua y/o oxígeno en el alimento, se puede dar origen al peróxido de hidrógeno.

En el tratamiento de la leche se pueden producir olores indeseables producto de la generación de moléculas producto de la irradiación. En el caso de la irradiación del almidón con 100 a 200 krad puede originar aldehído fórmico y masónico, ácido fórmico, peróxidos, etc. Además la irradiación origina la pérdida de vitaminas como la C y B1, pero siempre inferiores a un tratamiento térmico equivalente. Otro inconveniente es la radiación inducida producida por la irradiación de un alimento lo cual sólo es considerable al utilizar dosis altas.

| ALIMENTOS | APLICACIÓN DE RADIACIÓN |
| --- | --- |
| FRUTAS | Modifica actividad enzimática de los tejidos y por eso la retarda la maduración de algunas frutas. Se logra prolongar el almacenamiento a temperatura ordinaria de frutas tropicales y por ello facilita el transporte. Destruye insectos. La radurización prolonga el almacenamiento refrigerado de las fresas destruyendo mohos. |
| LEGUMBRES | Utilizando 15 krad se inhibe permanentemente la germinación de las papas, cebollas y zanahorias. |
| GRANOS DE CEREALES | Utilizando 75 krad se destruye insectos que infestan granos de cereales. |
| ALMIDÓN, AZÚCAR, GELATINA, ESPECIES | Mediante una radurización o radicidación se puede liberar a estos productos de gran parte de la carga bacteriana. Sin embargo para eliminar esporas bacterianas sólo se puede usar óxido de etileno o propileno. |
| CARNES | Utilizando 110 a 200 krad en la carne de vaca o aves se destruye efectivamente Pseudomonas y los Achromobacter y prolongar la duración del almacenamiento refrigerado. La radicidación a 600 krad de las carnes congeladas permite la eliminación de Salmonella. El jamón cocido en envases puede ser tratado por radappertización a 4.5 Mrad, lo que permitirán eliminar nitratos y nitritos, ingredientes que se utilizan en la conservación de alimentos, conservándose convenientemente y manteniendo el color rosa. |
| ANIMALES MARINOS | La irradiación de bacalao fresco utilizando una dosis de 200 krad prolonga durante una quincena de días el almacenamiento a 0-1ºC. al utilizar de 15 a 20 krad se destruye insectos del pescado salado, seco o ahumado. |

ADITIVOS

TRATAMIENTOS QUÍMICOS QUE NO MODIFICAN LOS CARACTERES ORGANOLÉPTICOS

“Se consideran aditivos alimentarios aquellas sustancias de carácter generalmente no nutritivo, de composición perfectamente conocida, que se incorporan intencionalmente a un alimento en cantidades pequeñas y cuidadosamente controladas, para cumplir un objetivo tecnológico, y para mejorar sus características organolépticas o su conservación.

Para los efectos del presente reglamento se consideran aditivos alimentarios permitidos, aquellos cuyo carácter inocuo ha sido evaluado toxicológicamente, considerando especialmente los efectos carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos, en diferentes especies de animales como asimismo en estudios bioquímicos y metabólicos”  (Reglamento Sanitario de los Alimentos, Chile).

- En esta categoría se encuentran compuestos antimicrobianos que son microbicidas o bacteriostáticos, que son activos con dosis relativamente bajas. Sólo algunos están autorizados y se emplean a pocos productos.

Algunos de estos son:

a. anhidrido sulfuroso

b. Acido sórbico y sorbatos de Sodio, Potasio y Calcio

c.  Acido benzoico y benzoatos de Sodio, Potasio y Calcio

El anhídrido sulfuroso uno de los microbicidas más usados y además ayuda como antioxidante e inhibe el pardeamiento no enzimático. Sin embargo en dosis superiores a un gramo por kilo hace que el alimento sea incomestible. Se utiliza en zumos concentrados de frutas, pulpa de frutas, castañas, cerezas para confitería o conservas.

- Por otro lado los aditivos también son sustancias que se añaden a los alimentos para mejorar su color, su textura, su sabor (Se consideran legalmente como aditivos a aquellas sustancias añadidas a los alimentos para mejorar sus propiedades físicas, sabor, conservación, etc., pero no a aquellas añadidas con el objetivo de aumentar su valor nutritivo).  Este es el caso de la sal (salazón de la carne), el azúcar (confituras, mermeladas, etc.), pectina, etc.

Todos los aditivos para los alimentos son reglamentados con cuidado por las autoridades federales y varias organizaciones internacionales para asegurar que los alimentos son seguros de comer y que se etiquetan con exactitud. Al pasar de los años se han hecho mejoras para aumentar la eficiencia de los aditivos y garantizar que todos estos sean seguros. En la actualidad los alimentos y los colorantes agregados están regularizados de manera rigurosa según las leyes sobre alimentos de la Ley Federal de Alimentos, Fármacos y Cosméticos (FDCA) de 1938 (http://www.gujhealth.gov.in/FDCA/fdca.htm). Esta ley exige que los aditivos sean probados antes de agregarlo a los alimentos. Entre las sustancias autorizadas se puede nombrar al nitrito de sodio y de potasio y al anhídrido sulfuroso, entre otros, cuyo uso esta normado en el reglamento sanitario de los alimentos. La sal, el azúcar, las especias y vitaminas y glutamato monosódico se clasifican como sustancias seguras.